Технология постройки и настройки реальной ЕН-антенны.

- Делаю расчет в ЕН-менеджере под имеющиеся у меня материалы.

Для входной катушки применяю каркасы диаметром от 32 до 15 мм.

(кусок белой трубы 32 мм или корпус от шприца).

- Нарезаю заготовки цилиндров.

- Делаю маркером разметку трубы ЕН-антенны.

- Паяю на трубе верхний и нижний цилиндры.

- Закрепляю и запаиваю верхний конец фазирующей катушки к верхнему цилиндру.

- Мотаю (это ВАЖНО) как показано на рисунке с учетом десятых долей витка.

- Закрепляю нижний конец фазирующей катушки.

- Важный этап, это как закрепить точно по центру провод от катушки настройки к фазирующей.

Моё ноу-хау. Если провод 1 мм беру 2 шприца 1 куб мм. Вытаскиваю поршень и отрезаю со стороны входа поршня корпус шприца ровно по диаметру трубы. Вставляю шток до упора и отрезаю его так, чтобы из цилиндра шприца торчал конец 5 мм. Сверлим сквозное отверстие равное диаметру центрального провода точно по центру цилиндра шприца. При этом просверливается и шток. В отверстия вставляем заготовку центрального провода и пластмассовыми стяжками закрепляем горизонтальные «плечи» на корпусе шприца.

Таким образом, один конец шприца с носиком для иголки и другой конец шприца – кончик штока поршня. Они обеспечат надежную фиксацию точно по центру трубы провода.

Для более толстого провода я использую толстые шариковые ручки, выбросив их потроха, с неметаллической кнопкой и коническим носиком.

Чтобы не мучить себя с установкой верхнего фиксатора я ниже места его установки в трубе вырезаю прямоугольное отверстие. Через него удобно вставлять верхний фиксатор.

Нижний фиксатор, как правило, установить гораздо легче.

- Крепим центральный провод. Он обязательно должен быть в виде зигзага. Верхний конец к фазирующей катушке, нижний к настроечной. Натягиваем его так чтобы провод был ровный.

- Теперь произвожу намотку настроечной катушки. Витки катушки округляю до целого числа в сторону увеличения.

Намотку настроечной катушки веду виток к витку в ПРОТВОПОЛОЖНУЮ сторону по отношению к ФАЗИРУЮЩЕЙ катушке.  В НИЖНЕЙ части делаю отступ ВНИЗ 5-10 мм в зависимости от диаметра провода.

Закрепляю нижний (земляной) провод настроечной катушки.

- Теперь запаиваю по внутренней поверхности трубы провод (земляной) к верхнему концу нижнего цилиндра.

- Теперь с помощью ГИРа определяю резонанс получившейся системы. Сдвигая и раздвигая витки настроечной катушки, устанавливаю его ниже нужного диапазона килогерц на 50.

- Мотаю на каркасе входную катушку с учетом десятых долей витка.

- Отмеряю кабель длинной в полволны с учетом укорочения. Желательно кабель измерить с помощью NWT-4 и сделать его подгонку под полволны. Последний мой RG-58 имеет Кукор=0,815. Жалко если Вы промахнетесь и отрежете меньше…

- Один конец входной катушки впаиваю в центральный провод коаксиального кабеля, а верхний к второму витку настроечной катушки, как на рисунке.

Входную катушку располагаю перпендикулярно оси трубы.

- Теперь самый кропотливый этап. С помощью NWT-4 определяю минимальный КСВ. Сдвигая и раздвигая витки настроечной катушки «вгоняю» КСВ в нужный участок диапазона.

Перепайкой отвода добиваюсь минимального КСВ с максимальной полосой пропускания по КСВ=2.

- Когда получу нужный результат по NWT-4, подключаю трансивер. Выставляю минимальную мощность, при которой начинает правильно работать КСВ-метр трансивера. Заменяю педаль на микрокнопку, и кладу ее подальше от случайного нажатия.

- Включаю двулучевой осциллограф с датчиками Е и Н. Датчики устанавливаю немного выше верхнего цилиндра и в 10 см от него.

- Насколько далеко позволяет расстояние, и выше верхнего цилиндра  устанавливаю индикатор поля.

- Нажимаю кнопку ТРХ и вращаю ручку настройки. Определяю минимальный КСВ и ширину полосы антенны. Контролирую показания индикатора поля и показания осциллографа.

У меня с NWT-4 разбежность очень маленькая.

20. Окончательная доводка требует

СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИКОСНУТЬСЯ К АНТЕННЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ТРАНСИВЕР.

Не дай Бог, у Вас включен VOX или случайно замкнется микрокнопка…..

Сдвигая или раздвигая витки настроечной катушки и перепаивая отвод добиваемся максимального поля по индикатору поля и осциллограммы Е и Н как бы вложенной в друг друга синусоиды.

Сначала Вы увидите примерно это:

После настройки Вы увидите вот это:

- Результат достигнут. Теперь можно провести QSO на 10-20 ваттах и побаловаться светом. Покрутить неонку около антенны и побегать с ней вдоль кабеля, лежащего на полу.

- После того как у Вас пройдет эйфория от первого QSO приступаем к окончательной (чистовой) сборке ЕН-Антенны.

- Рядом с кожухом, в котором будет размещена антенна, кладем ее родимую и на кожухе ставим маркером отметки нижнего края нижнего цилиндра и ширину катушки настройки, а также места крепления антенны в кожухе.

- Вставляем антенну в кожух и саморезами с трех сторон центруем ее по внутренностям кожуха.

- На кожух надеваю медный хомут и размещаю его у нижнего края нижнего цилиндра.

- Включаю трансивер на передачу и определяю минимум КСВ антенны в кожухе. ВЫКЛЮЧАЮ ТРАНСИВЕР!!! и перемещая хомут вниз на 3-5 мм, добиваюсь минимального КСВ в нужном участке диапазона.

- Когда получен нужный результат, вытаскиваю антенну из кожуха и термоклеем закрепляю витки всех катушек. Снова собираю антенну. Делаю «чистовую» подгонку КСВ.

28. Разъем креплю как у UA1ACO:

Входная катушка одним концом впаивается в центральный контакт разъёма и поворачивается горизонтально и перпендикулярно продольной оси трубы антенны.

При работе с ЕН-антенной всегда ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!!!

73! Ваш UU4JGI ор Юрий